超高频模块UR3113

一：产品概述

RFID超高频模块UR3113是一款高性能的基于IMPINJ E710/E510/E310芯片深度开发的嵌入式UHF超高频微型模块，以小尺寸，低功耗，低成本为设计理念，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于手持终端开发、读写器开发、嵌入式系统开发、物流管理、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）协议 - 工作频率860 MHz -960MHz - 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作 - 读取距离＞6m（外接8dBiL天线，标签E41） - 峰值标签询查速度1000张/秒（使用E710）或600张/秒（使用E510）或350张/秒（使用E310） - 标签缓存容量：1000张@最长96bitsEPC或180张@最长496bitsEPC - 支持应答模式和自动实时询查模式 - 低功耗设计，＋3.6V ~ ＋5.5V供电 - 1邮票孔天线接口

三：性能参数

型号：UR3113

尺寸：17mmx17mmx2.5mm

重量：1.7g

机械性能. 电源电压; DC5V，极限5.5V. 工作电流; 0.3A 最大0.6A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 65 °C. 存储温度; -40 °C - + 85 °C. 接口参数. 序号; 符号; 描述. 1; VCC; 电源. 2; GND; 地. 3; EN; 使能，高有效. 4; GPO2; 通用输出2（3.0V）. 5; GPI1; 通用输入1，适配3.3V电平. 6; GPI2; 通用输入2，适配3.3V电平. 7; RXD; 串行通讯输入，适配3.3V电平. 8; TXD; 串行通讯输出，适配3.3V电平. 9; RST; 模块复位端，低有效. 10; GPO1; 通用输出1（3.0V）. 11; GND; 地. 12; ANT; 天线. 13; GND; 地. 14; GND; 地. 15; NC; 保留. 16; NC; 保留. 17; NC; 保留. 18; NC; 保留. 19; VOUT; 3.0V输出（20mA）. 20; GND; 地.. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 5-27dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; -87（使用E710）或-81（使用E510）或-74（使用E310）. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测. 安装尺寸(单位: mm).

注意:

- 用户使用UR3113进行读写器设计时，必须充分考虑良好的散热设计，应使模块自带散热片和读写器底板充分接触，并在接触面涂抹导热脂以降低热阻；

- 其他通讯协议资料详见UR3113用户手册。

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。